Démarrage

Lorsque la DigiBeat est allumée, après la phase initiale de chargement, vous affichez l’écran de la Performance.

Vous trouverez exactement les mêmes fonctions que dans le mode d’emploi de DualLink.

Il est évident que, vu que ce modèle implémente la section Styles (rythmes et accompagnement automatique), il existe certaines différences que, tout au long de ce manuel, vous découvrirez.

Style

Pour entrer dans la section Style, il vous suffira d’appuyer sur le clavier numérique la touche « S ».

Lorsque vous vous trouvez à l’écran Style, il apparaît l’écran de base, qui sera présentée comme le montre l’illustration :

En appuyant sur la touche « Styles Select » de l’écran, vous aurez la possibilité de choisir un style, et une fois fait, la section arrangement deviendra active et elle retournera à l’écran principal.

Dans l’écran initial, vous trouverez toutes les commandes disponibles :

- START/STOP : Touche Start ou Stop de l’arrangement (A ou B ou C).

- Intro A End : Démarre le Style à travers la section Intro A, pour passer après à l’Arr. A par défaut.  Il est évident que, pendant que l’Intro sonne, vous pouvez choisir un autre arrangement, soit A ou B, qui sera activé à la fin de l’Intro. Il est également utilisé pour conclure l’arrangement.

- Intro B End : Démarre le Style à travers la section Intro B, pour passer après à l’Arr. A par défaut. Il est évident que, pendant que l’Intro sonne, vous pouvez choisir un autre arrangement, soit A ou B, qui sera activé à la fin de l’Intro. Il est également utilisé pour conclure l’arrangement.

- Key Start : le style sélectionné commencera une fois que vous appuyez sur la touche de la main gauche.

- Key Stop : le style un cours de reproduction s’arrêtera tous les fois que vous relâcherez  la touche de la main gauche.

- Arr A – Arr B – Arr C : il s’agit des trois variations de l’arrangement sélectionné.

- Fill A – Fill B : il s’agit des Fill in et/ou Break. La durée est d’une mesure. L’arrangement ne change pas.

- Fill NXT : en utilisant ce Fill, l’arrangement changera une position. Par exemple, si vous vous trouvez dans l’Arranger A, après le Fill NXT vous passerez automatiquement à l’Arranger B, si vous vous trouvez dans l’Arranger B, vous irez à l’Arranger C et si vous vous trouvez plutôt dans l’Arranger C, vous retournerez à l’Arranger A. Il passe pratiquement au style suivant de façon cyclique.

- Tempo /\ : augmente la vitesse du temps du Style sélectionné l’un après l’autre.

- Tempo \/ : diminue la vitesse du temps du Style sélectionné l’un après l’autre.

- Styles Select : passe à l’écran Style sélectionné précédemment. Si rien n’est encore sélectionné, vous passerez à la page/Bank 0.

- Mixer : rentre dans la section contrôle du volume de l’arrangement.

Styles Select

Lorsque vous appuyez sur la touche Styles Select à l’écran principal, il apparaitra :

Ceci est la page de la sélection des Styles. Comme vous le constater, nous mettons à disposition 10 styles par banque. En utilisant les touches BANK> ou BANK<,  vous pouvez passer d’une banque à l’autre. Vous pouvez également appuyer sur la touche BANK select, qui vous portera à l’écran de sélection des banques.

La touche HOME Styles vous amènera à l’écran de démarrage de la section Styles.

BANK Select

Cet écran comprend les touches actives pour sélectionner les Style.

Une fois que vous êtes habitués au contenu des banques, il est recommandé utiliser la fonction BANK Select pour passer rapidement d’une section des Styles à l’autre. Au début, pour découvrir le contenu des diverses banques, nous vous conseillons d’utiliser les touches BANK > et  BANK <.

Dans cet écran, vous trouverez également la touche « HOME Styles » pour retourner à la page principale des Styles.

HOLD: la touche HOLD,  vous permet de stocker l’accord joué avec la main gauche. Par défaut, il est toujours actif.

# L Hand off

Cette touche, active par défaut, exclut la section de la main gauche jusqu’à ce que la section Arranger reste opérationnelle.

Une fois que vous sortez de la section Arranger, la main gauche redevient opérationnelle normalement.

# MIXER

La page Mixer vous permet de régler la valeur du volume de la section Drum, de la section Bass et de la section Orchestra, en appuyant sur la partie qui vous intéresse, qui deviendra rouge et en utilisant les touches « + » et « - », qui avanceront une unité à chaque pression.

Pour augmenter ou diminuer la valeur le plus rapidement possible, vous pouvez utiliser les touches « + » et « - », qui avanceront une unité à chaque pression.  Pour augmenter et/ou diminuer la valeur le plus rapidement possible, vous pouvez utiliser les touches « + » et « - » du clavier numérique. En les maintenant enfoncé, la valeur augmentera et diminuera de façon continue.

Vous pouvez aussi agir sur le volume du Drum, Bass et Orchestra, soit séparément, en activant la section une à la fois et donc en utilisant les contrôles « + » et « - », soit en combinant le choix à discrétion. Vous pouvez, par exemple, agir sur le volume du Drum et Orchestra et ne pas modifier celui du Bass. Dans ce cas, il vous suffira d’activer les deux touches concernées et de changer le volume.

Si vous préférez plutôt changer toute la section Arrangement, vous devez activer tous les trois sections et agir sur le contrôle du volume « + » et « - ».

Les touches Orch 1 on/off Orch 5 on/off, Drum on/off et Bass on/off vous permettent d’exclure chaque section de l’orchestre, de la basse ou de la batterie. En appuyant simplement sur la touche de votre choix, la section sera désactivée et la touche changera sa couleur (gris/inactif).

La touche HOME Styles vous portera toujours à la section principale des Styles.

# Quelques conseils

Comme nous l’avons déjà dit, la section Style apparaitra tout de suite en appuyant sur la touche « S » du clavier numérique.

Une fois que vous êtes rentrés dans cette section, la section « Left Hand off » sera activée automatiquement, ceci afin que les sons de la main gauche n’interfère pas avec les arrangements, mais personne n’interdit de la réactiver (en appuyant sur la touche « Left Hand off ») et d’utiliser, par exemple, les sons à ajouter à l’arrangement.

## Sélection de sons

Évidemment, vous aurez besoin de modifier le son de l’instrument tandis que vous utilisez les Styles. Vous devrez qu’appuyer sur les touches déjà connues pour la sélection de sons (R – Right, C - Chord, B - Bass, Ps – Performance Sequence, P – Performance). L’instrument se comportera exactement de la façon dont vous connaissez.

Pour retourner dans la section Styles, il suffit d’appuyer sur la touche « S » du clavier numérique. Ainsi, vous vous retrouverez automatiquement dans la section Home des Styles.

## Programmation du Pédalier

Le pédalier, tout comme nous l’avons appris dans le manuel « DualLink », peut être programmé pour attribuer une fonction spécifique à chaque pédale.

Pour rentrer dans la section MENU, maintenez enfoncée la touche MENU un peu plus et choisissez l’option « EDIT » affichée à l’écran. Choisissez ensuite « GENERAL SETTINGS » et puis « Pedals & Foot Switches ».

Au-delà des fonctions présentées dans la page 23 du manuel DualLink, les suivantes ont été ajoutées :

- Play STYLE		Correspond au Start/Stop

- Intro/End A		Intro et Ending A

- Intro/End B		Intro et Ending B

- Key Start		Active le Key Start

- Key Stop		Active le Key Stop

- Fill A			Fill/Break A

- Fill B			Fill/Break B

- Fill NXT		Fill/Break Next

- PLAY MIDI		Start/Stop pour le fichier MIDI

- PLAY MP3		Start/Stop pour le fichier MP3

## Quitter la section Arranger

Si vous devez quitter la section Arranger parce que vous voulez utiliser le lecteur MIDI ou le lecteur MP3, il suffit d’appuyer sur la touche « A<->B », l’écran suivant apparaitra :

En appuyant sur NO, vous resterez, évidemment, dans la section Arranger. Si vous pressez YES, vous retrouverez la page du lecteur MIDI. En appuyant de nouveau sur « A<->B », vous passerez à la page du lecteur MP3 et en appuyant encore une fois, vous retournerez au début de la section Arranger.

À ce point, il suffira de choisir un style et… recommencer.

Liste des Styles chargés actuellement sur la DigiBeat

Bank 0-3

| BANK 0 |  | Bank 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WALTZ_02.MTH | Waltzer 2 | WALTZ_02.MTH | Waltzer 2 |
| WALTZ_03.MTH | Waltzer 3 | WALTZ_03.MTH | Waltzer 3 |
| WALMUS__.MTH | Waltzer Musette | WALMUS__.MTH | Waltzer Musette |
| SLWALZ__.MTH | Slow Waltzer | SLWALZ__.MTH | Slow Waltzer |
| WWALTZ__.MTH | Wien Waltz | WWALTZ__.MTH | Wien Waltz |
| WPARIS__.MTH | Valse de Paris | WPARIS__.MTH | Valse de Paris |
| MAZRKA__.MTH | Mazurka | MAZRKA__.MTH | Mazurka |
| MAZRKA01.MTH | Mazurka 1 | MAZRKA01.MTH | Mazurka 1 |
| MAZRKA02.MTH | Mazurka 2 | MAZRKA02.MTH | Mazurka 2 |
| WALTZ_02.MTH | Waltzer 2 | WALTZ_02.MTH | Waltzer 2 |
| BANK 2 |  | BANK 3 |  |
| QUADRI__.MTH | Quadriglia | QUADRI__.MTH | Quadriglia |
| MARCH_01.MTH | March 1 | MARCH_01.MTH | March 1 |
| TARANT__.MTH | Tarantella | TARANT__.MTH | Tarantella |
| SALTAR__.MTH | Saltarello | SALTAR__.MTH | Saltarello |
| PIZZIC__.MTH | Pizzica | PIZZIC__.MTH | Pizzica |
| FOXTRO01.MTH | Fox Trot 1 | FOXTRO01.MTH | Fox Trot 1 |
| FOXTRO02.MTH | Fox Trot 2 | FOXTRO02.MTH | Fox Trot 2 |
| FOXTRO03.MTH | Fox Trot 3 | FOXTRO03.MTH | Fox Trot 3 |
| BRSFOX__.MTH | Brush Fox | BRSFOX__.MTH | Brush Fox |
| CHARLS__.MTH | Charleston | CHARLS__.MTH | Charleston |

Liste des Styles chargés actuellement sur la DigiBeat

Bank 4-7

| BANK 4 |  | BANK 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUMBA___.MTH | Rumba | RUMBA___.MTH | Rumba |
| RUMBAN__.MTH | Rumba Napoli | RUMBAN__.MTH | Rumba Napoli |
| RUMBAF__.MTH | Rumba Flamenca | RUMBAF__.MTH | Rumba Flamenca |
| BEGUIN01.MTH | Beguine | BEGUIN01.MTH | Beguine |
| BACHAT__.MTH | Bachata | BACHAT__.MTH | Bachata |
| SAMBA___.MTH | Samba | SAMBA___.MTH | Samba |
| JSAMBA__.MTH | Jazz Samba | JSAMBA__.MTH | Jazz Samba |
| SHUFFL__.MTH | Shuffle | SHUFFL__.MTH | Shuffle |
| BOSANV__.MTH | Bossa Nova | BOSANV__.MTH | Bossa Nova |
| BOSSA_02.MTH | Bossa Nova 2 | BOSSA_02.MTH | Bossa Nova 2 |
| BANK 6 |  | BANK 7 |  |
| _JIVE___.MTH | Jive | _JIVE___.MTH | Jive |
| BOOGIE01.MTH | Boogie Woogie 2 | BOOGIE01.MTH | Boogie Woogie 2 |
| BOOGIE02.MTH | Boogie Woogie 3 | BOOGIE02.MTH | Boogie Woogie 3 |
| _SURF___.MTH | Surf | _SURF___.MTH | Surf |
| RKNRLL60.MTH | Rock'n Roll 60 | RKNRLL60.MTH | Rock'n Roll 60 |
| RBLUES__.MTH | Rhythm & Blues | RBLUES__.MTH | Rhythm & Blues |
| RHYBLU50.MTH | Rhythm&Blues'50 | RHYBLU50.MTH | Rhythm&Blues'50 |
| R_B_JM__.MTH | R&B Jimmy J | R_B_JM__.MTH | R&B Jimmy J |
| _ROCK_01.MTH | Rock | _ROCK_01.MTH | Rock |
| L_POP___.MTH | Light Pop | L_POP___.MTH | Light Pop |

Liste des Styles chargés actuellement sur la DigiBeat

Bank 8-9

| BANK 8 |  | BANK 9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16BEAT01.MTH | 16 Beat 1 | REELS___.MTH | Reels |
| 16BEAT02.MTH | 16 Beat 2 | _JIGS___.MTH | Jigs |
| 16BEAT03.MTH | 16 Beat 3 | BARNDN__.MTH | Barn Dance |
| BLUES_02.MTH | Blues 2 | ORIENT__.MTH | Oriental |
| _SOUL___.MTH | Soul | SIRTAK__.MTH | Sirtaki |
| __SKA___.MTH | Ska | ASEZAT__.MTH | Asezata |
| SLROCK01.MTH | Slow Rock 1 | BATUTA__.MTH | Batuta |
| SLROCK02.MTH | Slow Rock 2 | _ETNO_01.MTH | Etno |
| SLROCK03.MTH | Slow Rock 3 | HGIPSY__.MTH | Horagipsy |
| WESTRN__.MTH | Western | MISCAT__.MTH | Miscata |